Katowice, 02.12.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zasilania budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1. Zamówienie to jest częścią realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Przedmiotem zamówienia są również objęte roboty i dostawy towarzyszące niezbędna dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

- OPIS GŁÓWNYCH ROBÓT I DOSTAW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Do zaprojektowania i wykonania są zasilania w energię elektryczną obiektów:

- Łaźni Głównej – budynek nr 1 na Załączniku 1

- Stolarni – budynek nr 2 na Załączniku 1

Obiekt nr 1 zasilany ma być z budynku MS-46 Warsztat Elektryków – budynek nr 4 na Załączniku 1.

Obiekt nr 2 zasilany ma być z nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach z pomieszczenia rozdzielnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu oznaczonym orientacyjnie nr 5 na Załączniku 1.

Schematy rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku MS-46 Warsztat Elektryków, o symbolu 3RG oraz schemat rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku nowej siedziby Muzeum Śląskiego, o symbolu 1RG1 oraz uzupełniające schematy i informacje zamieszczone są w Załączniku 2.

Schematy rozdzielnic zaprojektowanych w budynkach Łaźni Głównej i Stolarni zamieszczone są w Załączniku 3

Zamówienie obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie:

- rozbudowy istniejących rozdzielnic o konieczne elementy dla wyprowadzenia zasilania obiektów;

- przejść instalacji przez istniejące przegrody budowlane oraz pomieszczenia w budynkach, w których zlokalizowane są rozdzielnice;

- trasy kablowych prowadzonych w terenie oraz w budynkach, szacunkowa długość tras: T1 – ok. 180mb, projektowany kabel YAKY120mm2; T2 – ok. 150mb (przy prowadzeniu tej trasy istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych w niepełnym zakresie długości trasy), projektowany kabel YAKY120mm2; trasa T1, ze względu na planowaną dalszą rozbudowę sieci, wykonana ma być w trzech wariantach:

  - na odcinku oznaczonym 3x do punktu A – jako kanalizacja do zabudowy trzech linii kablowych – długość ok. 45mb

  - na odcinku oznaczonym 2x od punktu A do punktu B – jako kanalizacja do zabudowy dwóch linii kablowych – długość ok. 45mb

  - na odcinku od punktu B do budynku Łaźni Głównej – jako kanalizacja na do zabudowy jednej linii kablowej – długość ok. 90mb

- przejść instalacji przez przegrody budowlane w obiektach rewitalizowanych (budynek Łaźni oraz Stolarni);

- uzupełnienia zaprojektowanych rozdzielnic w budynku Łaźni Głównej oraz Stolarni o konieczne elementy dla doprowadzenia zasilania do obiektów.

Zamówienie będzie uznane z wykonane po Protokolarnym odbiorze robót przeprowadzonym z udziałem wykonawcy robót budowlanych adaptujących budynki, w którym wykonawca stwierdzi fakt doprowadzenia zasilania o wymaganych parametrach.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE.

  - Doświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia była prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem.

- PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

- Wykonanie projektu budowlanego koniecznego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (mapa do celów projektowych wykonana zostanie przez Zamawiającego).

- Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi.

- Wykonanie robót według projektu wykonawczego.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej .

- Wykonanie instrukcji eksploatacyjnej.

- Wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych geodezyjno – kartograficznych zawierających dane umożliwiające naniesienie zmian na mapy będące w zasobach ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z ich przekazaniem i zatwierdzeniem w tym ośrodku

- Ustanowienie odpowiednio uprawnionego nadzoru nad robotami

- Założenie i prowadzenie Dziennika Budowy

- Inne niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamówienie przewiduje się wykonać w 2 lub 3 kwartale 2015r.

- GWARANCJA I RĘKOJMIA.

Wykonane zadanie objęte będzie gwarancją i rękojmią przez okres 2 lat od dnia zakończenia budowy.

Załącznik 1. Orientacyjny szkic z lokalizacją obiektów.

Załącznik 2. Schematy rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku MS-46 Warsztat Elektryków oraz w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego i rysunki architektoniczne.

Załącznik 3. Schematy rozdzielnic zaprojektowanych w budynkach Łaźni Głównej i Stolarni wraz z projektami architektury.